Energetski pregled javne rasvjete Grada Varaždina

# Zakonodavni okvir

Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14) utvrđena je obveza provođenja energetskog pregleda javne rasvjete (članak 19., stavak 4.).

Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/2012, 29/2013 i 78/2013) propisano je provođenje energetskih pregleda građevina radi utvrđivanja energetskih svojstava i načina gospodarenja energijom u građevinama koje troše energiju i vodu, utvrđivanja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i njihovih isplativosti.

Metodologijom provođenja energetskog pregleda građevina (MGIPU, listopad 2012.) definirana je temeljna struktura analize tehničkih i energetskih svojstava javne rasvjete te upitnik za prikupljanje podataka o energetskim svojstvima javne rasvjete. Prema Pravilniku o energetskim pregledima (NN 81/2012, Članak 5) i Metodologiji za provođenje energetskog pregleda iz 11/2012, javni sektor je obvezan energetski pregled javne rasvjete obvezno provesti jednom u pet (5) godina, a provodi ga za to ovlaštena osoba od strane Ministarstva.

# Projektni zadatak

Metodologijom provođenja energetskog pregleda građevina za objekte javne rasvjete propisana je struktura analize tehničkih i energetskih svojstava javne rasvjete. Prema Metodologiji analiza sadrži:

- analizu mjesta preuzimanja električne energije, razvoda, razvodnih ormara i transformatorskih stanica,

- analizu specifičnih zona javne rasvjete,

- analizu tipova izvora svjetlosti koji se koriste,

- analizu svjetiljki u kojima se nalaze izvori svjetlosti,

- analizu sustava regulacije i upravljanja javne rasvjete,

pri čemu energetski pregled obuhvaća isključivo sustave potrošnje električne energije od mjesta preuzimanja do krajnjeg potrošača.

Izvješće o provedenom energetskom pregledu prema ovom javnom pozivu mora sadržavati analizu sustava javne rasvjete korisnika s prijedlogom mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, uz uvažavanje svjetlotehničkih zahtjeva za cestovnu rasvjetu bitnih za prometnu sigurnost kao i zahtjeva za smanjenje svjetlosnog onečišćenja.

Energetski pregled treba kao krajnju svrhu preporučiti korisniku mjere za poboljšanje stanja te stvoriti kvalitetnu podlogu za izradu projektne dokumentacije za provedbu konkretnih mjera. Energetski pregled mora sadržavati sve odredbe propisane Javnim pozivom za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne ili vanjske rasvjete Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Procedura za provođenje energetskog pregleda sustava javne rasvjete treba obuhvatiti:

- PRIKUPLJANJE PODATAKA

- podaci o lokaciji na kojoj se nalazi izvod JR

- energetske kartice za svako obračunsko mjerno mjesto (OMM) – predstavlja temelj za analizu potrošnje

- tehnički podaci

- podaci o duljinama i vrstama strujnih krugova JR

- podaci o tipovima, visini i razmaku između stupova mreža niskog napona (MRNN) na kojoj se nalaze svjetiljke JR

- podaci o troškovima održavanja

- podaci o opremi za upravljanje javnom rasvjetom

- TERENSKI PREGLED

- Provjera kvalitete električne energije

- Provjera R,S,T-a (L1, L2, L3 faze na priključku s obzirom na izlaze pojedinih strujnih krugova JR)

- Provjera opreme za uključivanje JR

- Pregled elemenata NN razvoda u TS

- Kabeli i vodiči

- Tip podnožja i osigurači

- Sklopna oprema i prekidači

- Pregled elemenata JR (vrsta izvora svjetlosti, provjera ispravnosti, tip, visina, nagib svjetiljki)

- Mjerenje struje, napona, snage, cosφ po strujnim krugovima JR

- Utvrđivanje ukupne potrošnje pojedinog strujnog kruga

- Mjerenje svjetlotehničkih pokazatelja s ciljem određivanja stanja osvjetljenosti

- Mjerenje geometrijskih veličina (prema potrebi)

Ukoliko instalacija javne rasvjete ne zadovoljava propise potrebno je prikupiti sljedeće podatke:

- Instalacija javne rasvjete

- klasifikacija površine kolnika

- Širina kolnika (m)

- Raspored izvora svjetlosti

- Broj traka

- Visina montaže svjetiljke (m)

- Razmak stupova (m)

- Udaljenost svjetiljke od ruba ceste (m)

- Nagib svjetiljke(°)

- Opće napomene

- ANALIZA PODATAKA

- Prema prikupljenim podacima (tehnički podaci, izmjereni podaci) potrebno je izraditi analizu potrošnje za svako OMM

- Usporedba potrošnje prema energetskim karticama (mjesečna očitanja potrošnje) te prema godišnjoj krivulji svitanja – sumraka

- Analiza rada s obzirom na polunoćni i cijelonoćni režim rada JR

- Analiza režima rada i potrošnje JR s obzirom na vrstu javne prometnice, pješačke i biciklističke staze, nogostupa, parkirališta i sl.

- Analiza podataka s obzirom na Nacrt prijedloga uredbe o standardima upravljanja i rasvjetljenošću te normom HRN EN 13 201

- Prijedlog mjera povećanja energetske učinkovitosti

- ELEMENTI ZA IZRADU PONUDE

| broj svjetiljki | 5.500 kom (±3%) |
| --- | --- |
| broj obračunskih mjernih mjesta (OMM/OJR/TS) | 220 kom (±3%) |

Ponuditelj može, prije dostavljanja ponude izvršiti neposredni uvid u stanje javne

rasvjete Grada radi što pravilnijeg izračuna ponude.

TROŠKOVNIK

za sustav javne rasvjete Grada Varaždina

| Red.br. | Naziv |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (u kn) | Ukupna cijena (u kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Provedba energetskog pregleda javne rasvjete Grada Varaždina | Prikupljanje podataka | Kpl. | 1 |  |  |
|  |  | Terenski pregled | Kpl. | 1 |  |  |
|  |  | Analiza podataka | Kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Izrada izvješća o energetskom pregledu s predloženim mjerama za poboljšanje |  | Kpl. | 1 |  |  |
| Ukupna cijena ponude bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |
| Iznos PDV-a |  |  |  |  |  |  |
| Ukupna cijena ponude s PDV-om |  |  |  |  |  |  |

MP	_________________________

(potpis ponuditelja)

U _________________________ 2014. godine